Khánh Hòa - 2021

BÁO CÁO                    LẬP TRÌNH NHÚNG

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thành Hưng Mssv:61131801

# Bài 1. Nháy đèn Led

## Mô tả

Hệ thống được thiết kế thực hiện việc lập trình điều kiển nháy đèn Led trong thời gian 1 giây, đèn Led được kết nối vào cổng số 13 của board mạch Arduino.

## Sơ đồ thiết kế

Hình 1. Sơ đồ mạch Proteus

Hình 2. Sơ đồ mạch Tinkercad

## Đặc điểm của linh kiện

1 mạch Arduino Uno

1 đèn Led-RED

1 điện trở: 100 Ω

## Code chương trình

void setup() { pinMode(13, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(13, HIGH); // Bật Led delay(1000); // Để Led sáng 1 giây digitalWrite(13, LOW); // Tắt Led delay(1000); // Trong 1 giây }

# Bài 2. Nút bấm đè bật đèn Led

## Mô tả

Hệ thống được thiết kế thực hiện việc lập trình điều kiển bật/tắt đèn Led thông qua nút bấm đè, đèn Led được kết nối vào cổng số 13 của board mạch Arduino.

## Sơ đồ thiết kế

Hình 3. Sơ đồ mạch Proteus

Hình 4. Sơ đồ mạch Tinkercad

## Đặc điểm của linh kiện

1 đèn Led

1 mạch Arduino Uno

2 điện trở: 100 Ω

1 nút bấm

## Code chương trình

#define led 13 #define btn 2 void setup() { pinMode(btn,INPUT); pinMode(led, OUTPUT); } void loop() { if(digitalRead(btn)==0) { digitalWrite(13, LOW); } else { digitalWrite(13, HIGH); } }

# Bài 3. Nháy đèn LED RGB

## Mô tả

Hệ thống được thiết kế điều khiển làm đèn RGB sáng ở màu đỏ, xanh lá cây, xanh dương, đèn được kết nối vào Arduino ở các cổng số 9, 10 ,11.

## Sơ đồ thiết kế

Hình 5. Sơ đồ mạch Proteus

Hình 6. Sơ đồ mạch Tinkercad

## Đặc điểm của linh kiện

3 điện trở

1 đèn RGB

1 mạch Arduino Uno

## Code chương trình

int denDo = 11; int denXanh = 10; int denXanhLa = 9; void setup() { pinMode(denDo, OUTPUT); pinMode(denXanh, OUTPUT); pinMode(denXanhLa, OUTPUT); } void loop() { analogWrite(denDo, 0); analogWrite(denXanh, 255); analogWrite(denXanhLa, 0); delay(500); analogWrite(denDo, 255); analogWrite(denXanh, 0); analogWrite(denXanhLa, 0); delay(500); analogWrite(denDo, 0); analogWrite(denXanh, 0); analogWrite(denXanhLa, 255) ; delay(500); }

# Bài 4. Đèn LED sáng dần

## Mô tả

Hệ thống được thiết kế Bật/ Tắt đèn Led sáng dần sau đó giảm dần, đèn được kết nối vào Arduino ở cổng số 9.

## Sơ đồ thiết kế

Hình 7. Sơ đồ mạch Proteus

Hình 8. Sơ đồ mạch Tinkercad

## Đặc điểm của linh kiện

1 đèn LED

1 Điện trở 100

1 mạch Arduino Uno

## Code chương trình

int i = 0; void setup() { pinMode(9,OUTPUT); } void loop() { for (i = 0; i<=255; i +=5) { analogWrite(9,i); delay(30); } For (i = 0; i<=255; i -=5) { analogWrite(9,i); delay(30); } }

# Bài 5. CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ

## Mô tả

Hệ thống được thiết kế thực hiện việc lập trình điều kiển khi nhiệt độ đo được trên 37 độ (tắt khi dưới 37 độ) bật đèn Led trong thời gian 1 giây, đèn Led được kết nối vào cổng số 10 của board mạch Arduino.

## Sơ đồ thiết kế

Hình 9. Sơ đồ mạch Proteus

Hình 10. Sơ đồ mạch Tinkercad

## Đặc điểm của linh kiện

- Đèn LED

- TMP36

- 1 cục pin 9V

## Code chương trình

void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { int gt = analogRead(A0); int nd = map(gt,20,358,-40,125); if(nd > 37) { digitalWrite(10,HIGH); delay(1000); } else { digitalWrite(10,LOW); delay(100); } }

# Bài 6. Điều khiển độ sáng của đèn bằng chiết áp

## Mô tả

Hệ thống được thiết kế

## Sơ đồ thiết kế

Hình 11. Sơ đồ mạch Proteus

Hình 12. Sơ đồ mạch Tinkercad

## Đặc điểm của linh kiện

- Đèn LED

- Chiết Áp (Potentiometer)

## Code chương trình

# Bài 7. Led 7 đoạn

## Mô tả

Hệ thống được thiết kế thực hiện việc lập trình điều kiển bật/tắt đèn Led 7 đoạn trong thời gian 2 giây, đèn Led được kết nối vào cổng số 1,2,3,4,5,12,13 của board mạch Arduino.

## Sơ đồ thiết kế

Hình 13. Sơ đồ mạch Protues

Hình 14. Sơ đồ mạch Tinkercad

## Đặc điểm của linh kiện

1 đèn Led 7 màu

7 điện trở

1 mạch Arduino Uno

## Code chương trình

int a=1, b=2, c=3, d=4,e=5, f=13, g=12; void setup() { pinMode(a, OUTPUT); pinMode(b, OUTPUT); pinMode(c, OUTPUT); pinMode(d, OUTPUT); pinMode(e, OUTPUT); pinMode(f, OUTPUT); pinMode(g, OUTPUT); } void khong() { digitalWrite(a, HIGH); digitalWrite(b, HIGH); digitalWrite(c, HIGH); digitalWrite(d, HIGH); digitalWrite(e, HIGH); digitalWrite(f, HIGH); digitalWrite(g, LOW); delay(2000); } void loop() { khong(); }

# Bài 8.

## Mô tả

## Sơ đồ thiết kế

## Đặc điểm của linh kiện

## Code chương trình